# Fișă cu Date de Securitate — Acetonă 99.9%

Stroie Danut · România · masiniuneltedevanzare@gmail.com · +40 741 956 772

# 1. Identificare

Acetonă 99,9% · CAS 67-64-1 · EC 200-662-2 · C3H6O. Furnizor: Stroie Danut, România.

# 2. Identificarea pericolelor

GHS02, GHS07. PERICOL. H225, H319, H336, EUH066.

# 3. Compoziție

Acetonă ≥ 99,9% (CAS 67-64-1). Apă ≤ 0,3%.

# 4. Primul ajutor

Inhalare: aer curat. Piele: săpun și apă. Ochi: spălare 15 min. Ingestie: NU se provoacă vomă; asistență medicală.

# 5. Stingere incendiu

Pulbere uscată, CO2, spumă rezistentă la alcool. Nu se folosește jet de apă. Punct de aprindere: -20 °C.

# 6. Scurgeri accidentale

Eliminare surse de aprindere. Ventilație. Absorbție cu material inert. A nu se deversa în canalizare.

# 7. Manipulare & depozitare

Loc răcoros, uscat, ventilat. Departe de oxidanți și surse aprindere. Transfer cu legare la masă.

# 8. Control expunere / EIP

OEL TWA 500 ppm. Mănuși nitril, ochelari chimici, îmbrăcăminte antistatică, mască vapori.

# 9. Proprietăți fizico-chimice

Lichid incolor. Fierbere 56 °C. Densitate 0,791 g/cm³. Miscibil cu apă, etanol, eter.

# 10. Stabilitate & reactivitate

Stabil. A se evita oxidanți puternici, baze, halogeni.

# 11. Informații toxicologice

DL50 oral șobolan: 5800 mg/kg. Iritant ochi și căi respiratorii.

# 12. Informații ecologice

Ușor biodegradabilă. Neclasificată ca periculoasă pentru mediu.

# 13. Eliminare

Incinerare în instalație autorizată conform reglementărilor locale.

# 14. Transport

UN 1090, ADR Clasa 3, GA II, Eticheta 3.

# 15. Reglementări

Înregistrată REACH. Clasificată CLP. Listată în EINECS.

# 16. Alte informații

Data emiterii: 2026-05. Versiune 1.0. Stroie Danut, România.